| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  II   		NĂM HỌC:  2016 – 2017

Bậc đào tạo: 	Cao Đẳng

Học phần: 	ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT

Lớp:15 CĐ - CĐT        Ngày thi:  ____ / ____ / 201

Thời gian thi:    90 phút  (không kể thời gian phát đề)

Đề số 2

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (2 điểm)

Cho mạch chỉnh lưu 1 pha 1 bán kỳ dùng SCR như hình 1, cấp nguồn cho tải thuần trở R=100Ω, từ nguồn áp xoay chiều U2 = 230V-50Hz với góc kích dẫn α=30o

Hình 1: Mạch chỉnh lưu 1 pha 1 bán kỳ dùng SCR

a) Tính trị trung bình của điện áp qua tải, dòng qua tải ?	(1.25 điểm)

b) Tính công suất một chiều tiêu thụ trên tải ? 		(0.75 điểm)

Câu 2: (2 điểm)

Cho mạch chỉnh lưu 3 pha dạng cầu dùng diode như hình 2, với phụ tải thuần trở. Biết giá trị điện áp trung bình nhận được trên tải là Ud = 140V, dòng trung bình qua tải là Id  = 30A. Xác định dòng hiệu dụng qua mỗi diode ?

A

B

C

Ut

VAC

A

B

C

Ut

VAC

Hình 2: Mạch chỉnh lưu 3 pha dạng cầu dùng diode

Câu 3: (2 điểm)

Cho sơ đồ mạch nghịch lưu độc lập nguồn dòng song song một pha như hình 3, phân tích hoạt động của mạch ?

Hình 3:  Mạch nghịch lưu độc lập nguồn dòng song song một pha

Câu 4: (2 điểm)

Biến tần là gì ? Phân biệt biến tần trực tiếp và biến tần gián tiếp ?

Câu 5: (2 điểm)

Cho sô ñoà maïch chænh löu hình cầu 3 pha duøng diode như hình 4, neâu nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa maïch, vẽ đồ thị điện áp tải, dòng qua diode ?

ø

Hình 4: maïch chænh löu hình cầu 3 pha duøng diode

Điện áp các pha thứ cấp biến áp

u2a=

u2b=

u2c=

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN		        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  II   		NĂM HỌC:  2016 – 2017

Bậc đào tạo: 	Cao Đẳng

Học phần: 	ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT

Lớp:15 CĐ-ĐCĐT          Ngày thi:  ____ / ____ / 201

Thời gian thi:    90 phút  (không kể thời gian phát đề)

Đề số 2

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

NỘI DUNG

| Câu | Ý | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 2 |
|  | a | Áp trung bình qua tải : Ud = ==96,4V Dòng trung bình qua tải : Id == = 0,96A | 0.75 0.5 |
|  | b | Công suất một chiều tiêu thụ trên tải: PDC = Ud.Id = 96,4x0,96 = 92,5W | 0.75 |
| 2 |  |  | 2 |
|  |  | Ta có : Ud = = 1,65U Um == 84,8(V) Điện trở tải : R == = 4,67Ω Dòng điện hiệu dụng qua mỗi diode : IrmsD = 0,95x= 0,95x= 17,3(A) | 0.75 0.5 0.75 |
| 3 |  |  | 2 |
|  |  | Nguyên lý hoạt động : - Mỗi thyristor được điều khiển mở trong một nửa chu kỳ, như vậy điện áp một chiều được luân phiên đặt lên mỗi nửa cuộn dây của máy biến áp. Kết quả là bên phía thứ cấp xuất hiện điện áp xoay chiều. Tụ điện C mắc song song với phụ tải ở bên phía sơ cấp máy biến áp, đóng vai trò là tụ chuyển mạch. Điện cảm L có trị số lớn mắc nối tiếp với nguồn đầu vào làm cho dòng đầu vào hầu như là phẳng hoàn toàn và ngăn tụ phóng ngược trả về nguồn khi các thyristor chuyển mạch. - Khi thyristor T1 mở thông điện áp E đặt lên một nửa cuộn sơ cấp máy biến áp , như vậy tụ C sẽ được nạp tới điện áp trên toàn bộ phần sơ cấp, nghĩa là 2E, với cực tính như trên hình 3 . Khi T2 nhận được tín hiệu điều khiển, T2 sẽ mở ra được vì điện áp anôt-catôt của nó bằng điện áp trên tụ C đang dương. Khi T2 mở thông dòng id sẽ chạy qua T2, điện áp trên tụ C đặt cực tính ngược lên T1 khóa T1 lại. Tụ C sẽ được nạp điện lại để sẵn sàng cho lần chuyển mạch tiếp theo khi T1 lại nhận được tín hiệu điều khiển. | 0.5 0.5 0.5 0.5 |
| 4 |  |  | 2 |
|  |  | Biến tần là các bộ biến đổi dùng để biến đổi nguồn điện áp với các thông số điện áp và tần số không đổi, thành nguồn điện áp với điện áp và tần số thay đổi được. Thông thường biến tần làm việc với nguồn điện áp đầu vào là điện áp lưới nhưng về nguyên tắc biến tần có thể làm việc với bất cứ nguồn điện áp xoay chiều nào. Phân biệt biến tần trực tiếp và biến tần gián tiếp: Về nguyên lý biến tần chia làm hai loại: biến tần gián tiếp và biến tần trực tiếp. Biến tần gián tiếp, hay còn gọi là biến tần có khâu trung gian một chiều, dùng bộ chỉnh lưu biến đổi nguồn điện xoay chiều thành nguồn một chiều, sau đó lại dùng bộ nghịch lưu biến đổi nguồn một chiều thành nguồn xoay chiều. Khâu trung gian một chiều đóng vai trò một kho tích trữ năng lượng dưới dạng nguồn áp, dùng tụ điện, hoặc nguồn dòng, dùng cuộn cảm, tạo ra một khâu cách ly nhất định giữa phụ tải và nguồn điện áp lưới. Biến tần trực tiếp, khác với biến tần gián tiếp, tạo ra điện áp trên tải bằng các phần tử của điện áp lưới, mỗi lần nối tải vào nguồn bằng một phần tử đóng cắt duy nhất trong một khoảng thời gian nhất định, không thông qua một năng lượng trung gian nào. | 0.5 0.25 0.75 0.5 |
| 5 |  |  | 2 |
|  |  | * Nguyên lý hoạt động: : D1, D6 mở, ud = u2a – u2b : D1, D2 mở, ud = u2a – u2c : D3, D2 mở, ud = u2b – u2c : D3, D4 mở, ud = u2b – u2a : D5, D4 mở, ud = u2c – u2a : D5, D6 mở, ud = u2c – u2b ud 0 ud E iD1 iD3 iD5 π/6 5π/6 π/6 9π/6 12π/6 5π/6 9π/6 θ 2π π Đồ thị điện áp tải, dòng qua điôt: | 0.5 0.5 0.5 0.5 |

_______Hết_______

TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký và ghi rõ họ tên)	            				                 (Ký và ghi rõ họ tên)