LỊCH SỬ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA  
HỘP SỐ TỰ ĐỘNG TRÊN Ô TÔ

ThS. Kiều Trung Tín

# Sự ra đời của hộp số tự động :

Kể từ khi hộp số Panhard-Levassor ra đời, tất cả các phát minh hay cải tiến khác đều nhằm mục đích làm cho quá trình sang số dễ dàng hơn. Tất nhiên dễ nhất là quá trình chuyển số được thực hiện một cách tự động. Đó là lý do giải thích vì sao Sturtevant, anh trai của Boston, giới thiệu hộp số tự động vào năm 1904 .

Hình 1 : Hộp số Panhard-Levassor

Reo đã có một sự cố gắng đầy ý nghĩa vào năm 1934 khi cho ra đời hộp số Reo Self-Shifter gồm hai bộ truyền mắc nối tiếp. Bộ truyền thứ nhất tự động chuyển số bằng cách điều khiển quá trình đóng mở ly hợp ma sát nhiều đĩa theo tốc độ xe. Bộ truyền thứ 2 được điều khiển bằng tay nhưng chỉ sử dụng khi động cơ cần tỷ số truyền thấp.

Năm 1937, Oldsmobile tung ra hộp số bán tự động 4 cấp được gọi:  “ Hộp số tự động an toàn- The safety automatic transmission. Tài xế không cần sử dụng tới bàn đạp ly hợp và cần số khi xe chuyển từ số 1 sang số 2 hoặc từ 3 lên 4. Áp suất dầu điều khiển bộ truyền hành tinh. Điểm sang số được thiết lập sẵn theo tốc độ động cơ. Đã có 28.000 chiếc Oldsmobile 1938 trang bị hộp số này. Khía cạnh an toàn mà các nhà sản xuất đưa ra ở đây: lái xe có thể tập trung trên đường nhiều hơn vì không cần thao tác chuyển số.

Hộp số tự động an toàn xuất hiện như một điềm báo trước sự ra đời của hộp số GM Hydra-Matic vào năm 1939. Ngay sau đó, Oldsmobile đã trang bị cho các mẫu xe phiên bản 1940. Buick đã được trang bị hộp số bán tự động 5 cấp trên bản đặc biệt vào năm 1938, nhưng đã có một số vấn đề phát sinh nên nó chỉ được hiện thực hóa vào những năm tiếp theo.

Hydra-Matic gồm 3 bộ truyền bánh răng hành tinh, điều khiển thủy lực. Bộ kết nối thủy lực làm nhiệm vụ truyền công suất từ động cơ sang hộp số thay cho ly hợp.

Danh tiếng về bộ kết nối thủy lực đi tới Chrysler, nơi đã phát triển mẫu ý tưởng vào năm 1937. Tuy nhiên, Chrysler đã không sử dụng cho đến năm 1941, khi hộp số Chrysler Fluid Drive được giới thiệu. Tuy đây không phải hộp số tự động, nhưng nó là hộp số tiêu chuẩn cùng kết nối thủy lực, không có ly hợp.

# Ưu điểm của hộp số tự động:

So với hộp số thường, HSTĐ có các ưu điểm:

- Thực hiện việc chuyển số chính xác hơn.

- Nó làm giảm mệt mỏi cho lái xe bằng cách loại bỏ các thao tác cắt ly hợp và thường xuyên phải chuyển số.

- Nó chuyển số một cách tự động và êm dịu tại các tốc độ thích hợp với các chế độ lái xe do vậy giảm bớt cho lái xe sự cần thiết phải thành thạo các kỹ thuật lái xe khó khăn và phức tạp như vận hành ly hợp.

- Nó tránh cho động cơ và dòng dẫn động khỏi bị quá tải, do nó nối chúng bằng thủy lực

- Nhờ những ưu điểm nổi bật trên, hiện nay việc sử dụng hộp số tự động đang trở thành một xu hướng phát triển trong ngành công nghiệp ô tô. Hộp số tự động không chỉ được sử dụng trên xe con và xe du lịch, mà được sử dụng ngay cả ở các loại xe 4WD (hai cầu chủ động) và xe tải nhỏ. Đặc biệt là trên các máy và thiết bị công nghiệp, xây dựng, máy khai  thác mỏ cũng đã và đang sử dụng rất nhiều hộp số tự động dạng điều kiển thủy lực, một số còn sử dụng cả điều khiển tự động bằng điện tử. Với việc sử dụng hợp số tự động vào các thiết bị như vậy giúp điều kiện làm việc được cải thiện, giảm mết mỏi cho công nhân vận hành, và nâng cao được hiệu suất công việc...

# Các kiểu bố trí bánh răng hành tinh kép trong hộp số tự động:

## 3.1. Bộ truyền bánh răng hành tinh kép simpson:

| Bảng các trạng thái làm việc của cơ cấu hành tinh Simpson và khả năng ứng dụng |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Khâu chủ động | Khâu bị động | Khâu chịu liên kết | Tỷ số truyền i | Khả năng ứng dụng |
| H2 | H1 | PT1 cố định | i>1 | Số truyền rất chậm |
| H2 | H1 | S cố định | 1<i<2 | Số truyền chậm |
| H2 | H1 | H1 nối với H2 | i=1 | Số truyền thẳng |
| S | H1 | PT1 cố định | i < -1 | Số lùi |

Hộp số có 3 bộ bánh răng hành tinh (4 số tiến) , được sử dụng phổ biến trên dòng xe :

- 1985-1986 Camry TurboDiesel

- 1986-1989 Celica ST/GT (without ECT)

## 3.2. Bánh răng hành tinh kép ravigneaux :

CCHT Ravigneaux là tổ hợp sẵn hai CCHT Wilson:

| Số truyền | Phần tử chủ động | Phần tử bị động | Phần tử khoá | Phần tử chạy không | Giới hạn tỷ số truyền i |  | Ứng dụng trong hộp số ôtô |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | S1 | H | PT | S2 | 1<i< ∞ | Số truyền rất chậm (số 1) |  |
| 2. | S1 | H | S2 | - | 1<i< ∞ | Số truyền chậm (số 2) |  |
| 3. | S1 + S2 | H | S1, S2 | - | 1 | Số truyền thẳng (D) |  |
| 4. | PT | H | S2 | - | i < 1 | Số truyền tăng (OD) |  |
| R. | S2 | H | PT | S1, PT | -∞ < I < -1 | Số lùi (R) |  |

Hộp số loại này thường sử dụng trên xe MITSUBISHI

## 3.3. Bộ bánh răng hành tinh CR-CR :

Hộp số có 2 bộ bánh răng hành tinh (4 số tiến): Được sử dụng trên các dòng xe như :

- 2000–2005 Echo

- 2006– Yaris

- 2004–2006 SCION xA

- 2004–2006 SCION xB

Với cách bố trí bánh răng hành tinh loại này nhà thiết kế đã bớt được một bộ truyền bánh răng hành tinh trong khi vẫn đảm bảo đủ 4 tay số tiến . Nhờ đó hộp số trở nên gọn nhẹ hơn rất nhiều .

### Hộp số AB60F có 3 bộ bánh răng hành tinh (6 số tiến) :

- 2007 Tundra 5.7L (4x4)

- 2009 LX 570 (4x4)

# Các loại hộp số tự động :

Để phân loại hộp số tự động người ta thường có các cách phân loại như sau:

- Dựa vào cách thức điều khiển chia ra:

+ Hộp số tự động thuần thủy lực ( điều khiển thủy lực hoàn toàn). Ở loại này chỉ sử dụng hệ thống thủy lực để điều khiển.

+ Hộp số tự động điều khiển điện. Loại này sử dụng số liệu (chế độ chuyển số và khóa biến mô) lưu trong ECU (bộ điều khiển điện tử) để điều khiển.

- Dựa vào vị trí lắp đặt người ta chia hộp số tự động thành hai loại:

+ Hộp số tự động sử dụng cho các xe cầu trước chủ động (hộp số tự động có vi sai).

+ Hộp số tự động sử dụng cho các xe cầu sau chủ động (hộp số tự động không có vi sai).

Hình 1.3: Mô hình hộp số điều khiển điện tử

Hình 1.4: Mô Hình hộp số tự động điều khiển thủy lực hoàn toàn

Hộp số tự động sử dụng cho các xe cầu trước chủ động được thiết kế gọn nhẹ hơn so với loại hộp số tự động sử dụng cho cac xe cầu sau chủ động.

Hình 1.5: Hộp số tự động có bộ vi sai

Hình 1.6: Hộp số tự động có bộ vi sai

Ngoài ra người ta còn chia hộp số thành các loại khác nhau như: Hộp số tự động vô cấp ( Thay đổi tỉ số truyền thông qua đai dẫn động), hộp số tự động có cấp (Sử dụng bộ bánh răng hành tinh) để truyền  và thay đổi tỉ số truyền. Hộp số tự động vô cấp ít được sử dụng hơn do công nghệ chế tạo phức tạp, giá thành cao. Cho đến nay hộp số tự động có cấp được sử dụng rộng rãi hơn nhiều so với hộp số tự động có cấp. Vì vậy chúng ta chỉ đi nghiên cứu hộp số tự động có cấp.

Hình 1.7: Hộp số tự động vô cấp trên cơ sở puli và đai truyền

# Xu hướng phát triển hộp số tự động có cấp trên ôtô:

Hộp số có nhiều cấp số hơn sẽ tạo sự dàn trải cho hệ thống truyền động. Điều này có nghĩa là với các số thấp thì xe sẽ có khả năng tăng tốc tốt hơn, trong khi các số cao sẽ tiết kiệm được nhiên liệu nhiều hơn. Hộp số nhiều cấp sẽ cho phép các động cơ nhỏ có thể được sử dụng trong những chiếc xe tải trọng lớn nhưng vẫn tiết kiệm được nhiên liệu hay chúng có thể giúp cải thiện được hiệu suất của các động cơ hiện có. Kỹ thuật hiện nay có thể thay đổi hộp số  6 cấp với 5 ly hợp sang loại hộp số  8 cấp với 6 ly hợp, và tiết kiệm 2-6% nhiên liệu”.Theo phát ngôn viên của Porsche, Dave Engelman, thì việc sử dụng hộp số tay 7 cấp – phiên bản nâng cấp cho loại hộp số PDK hiện nay – nhằm tăng sự tiết kiệm

nhiên liệu cho những sản phẩm của hãng. Ông cho biết: “Giống như truyền thống, những chiếc Porsche với hộp số tay sẽ đạt tốc độ cực đại ở số cao nhất (số 6). Với số 7, vòng quay của động cơ sẽ giảm xuống khi chiếc xe đạt tốc độ ổn định, do đó làm giảm lượng nhiên liệu tiêu thụ và lượng khí CO2 thải ra mà không ảnh hưởng đến tốc độ tối đa và khả năng tăng tốc của chiếc xe”.

Mỗi một nhà sản xuất lại trả lời câu hỏi này theo các cách khác nhau. Ngoài việc tạo sự mượt mà khi chuyển số, tăng hiệu quả sử dụng nhiên liệu và cải thiện gia tốc, hộp số nhiều cấp cũng giúp cho hoạt động tiếp thị, chỉ đơn giản bằng cách tạo cho khách hàng ấn tượng rằng chiếc xe được sử dụng những công nghệ tiên tiến. Tuy nhiên, một số công ty lại tránh những chỉ số cao hơn nhằm giữ độ tin cậy cho sản phẩm của họ.

Điều thú vị trong ngành công nghiệp này là trong khi hộp số ly hợp kép đang được đẩy mạnh phát triển thì loại bánh răng hành tinh cũng không đứng yên. Kết quả là không có loại nào nổi bật lên là sản phẩm của tương lai. Hộp số ly hợp kép (DCT), hộp số bánh răng hình hinh và CTV vẫn sẽ tồn tại, phát triển và hướng đến một phân khúc thị trường riêng.

Xu hướng tương lai khi nhiên liệu hóa thạch giảm dần ôtô điện nổi lên như một ứng cử viên tương lai sáng giá . Thì hệ thống truyền lực xem ra không còn cần thiết bởi vì mô-tơ điện đặt tại bánh xe và dẫn động trực tiếp.

Xu hướng phát triển chung của HSTĐ trong tương lai gần được tập trung vào việc hoàn thiện hệ thống điều khiển thủy lực điện tử, mở rộng số lượng số truyền trong HSTĐ và đưa vào các bộ lưu trữ dữ liệu lớn cho phép hộp số làm việc như một dạng kết cấu “thông minh “.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Từ intermet “http://vnexpress.net/tin-tuc/oto-xe-may/tu-van/lich-su-phat-trien-cua-hop-so-oto-2211086.html”

- Hộp số tự động điều khiển bằng thủy lực – Tài liệu đào tạo TOYOTA  giai đoạn 3

- ECT (Electronicaly control transmission) - Tài liệu đào tạo TOYOTA giai đoạn 3

- Tài liêu sửa chữa hộp số các dòng xe:

- 1985-1986 Camry TurboDiesel

- 1986-1989 Celica ST/GT (without ECT)

- 2000–2005 Echo

- 2006– Yaris

- 2004–2006 SCION xA

- 2004–2006 SCION xB