ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG

Bài -  GIA CÔNG PHAY CUNG TRÒN

Mục tiêu

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Về kiến thức:

+ Trình bày được trình tự các bước thực hiện gia công trên máy phay CNC

- Về kỹ năng:

+ Gia công được chi tiết đạt các yêu cầu và đúng thời gian qui định

- Về thái độ:

+ Cẩn thận, chính xác, chủ động trong học tập

+ Nghiêm túc, đảm bảo an tòan cho người và máy trong khi thực hành

I/ Dụng cụ thiết bị:

+ Máy phay CNC EMCO M55

+ Dao phay ngón endmill 10 mm

+ Phôi mica kích thước 80x40x20

+ Dụng cụ mở ê tô

+ Búa cao su

+ Thước cặp 1/50

+ Bản vẽ chi tiết

+ Chương trình gia công theo bản vẽ

II/ Yêu cầu kỹ thuật

- Chuẩn chi tiết trùng chuẩn thảo chuơng

- Nhập được chuong trình gia công vào máy CNC

- Đảm bảo kích thuớc, dung sai theo yêu cầu bản vẽ

- Phay được chi tiết theo bản vẽ

III/ Trình tự thực hiện

| CÁC BƯỚC THỰC HIỆN | TRÌNH TỰ THỰC HIỆN | HÌNH ẢNH | TIÊU CHÍ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.GIỚI THIỆU QUY TRÌNH CHUNG | QUY TRÌNH CHUNG -Bước 1: Cài đặt chuẩn chi tiết trùng với chuẩn thảo chương -Bước 2: Nhập chương trình gia công vào máy CNC - Bước 3: Tiến hành gia công chi tiết - Bước 4: kiểm tra - Tháo sản phẩm |  |  |
| QUY TRÌNH THỰC HIỆN 2.1 Bước 1: Cài đặt chuẩn chi tiết trùng với chuẩn thảo chương | -Đưa các trục tiếp cận điểm tham chiếu + Xoay nút chọn chế độ về REF + Nhấn lần lượt các phím +Z, -X, +Y trên bảng điều khiển |  | Các trục về đúng vị trí tham chiếu |
|  | - Mở trục chính quay + Xoay nút chọn chế độ về MDI, nhập câu lệnh M3 S500, nhấn nút START |  | Trục chính quay cùng chiều kim đồng hồ |
|  | a/ Cài đặt phương Z: + Xoay nút chọn chế độ về JOG + Di chuyển dao chạm mặt trên của phôi theo phương Z. + Cài đặt gốc 0 của chi tiết tiết theo phương Z |  | Dao chạm mặt trên của chi tiết theo phương Z. -Màn hình hiển thị Z=0 |
|  | b/ Cài đặt phương X: + Di chuyển dao chạm cạnh chi tiết theo phương X, tính toán giá trị dao hiện hành với bán kính dao + Cài đặt gốc 0 của chi tiết theo trục X |  | Dao chạm mặt cạnh của chi tiết theo phương X + Màn hình hiển thị X = -5 |
|  | c/ Cài đặt phương Y: + Di chuyển dao chạm cạnh chi tiết theo phương Y, tính toán giá trị dao hiện hành với bán kính dao + Cài đặt gốc 0 của chi tiết theo trục Y |  | Dao vừa chạm mặt cạnh của chi tiết theo phương Y +Màn hình hiển thị Y = -5 |
|  | d/ Kiểm tra chuẩn: -Nhập 1 đọan chương trình gọi dao về gốc X0 Y0 Z0 -Nhấn nút START |  | -Màn hình hiển thị X0 Y0 Z0 |
| 2.2 Bước 2: Nhập chương trình gia công vào máy CNC. | Nhập trực tiếp vào máy CNC, hoặc copy từ USB... |  | Chương trình được nhập vào máy CNC |
| 2.3 Bước 3: Tiến hành gia công chi tiết | Gia công chi tiểt + Xoay nút chọn chế độ về MEM + Nhấn nút START |  | Chi tiết được gia công theo chương trình |
| 2.4 Bước 4: kiểm tra- Tháo sản phẩm | -Quan sát chi tiết đã cắt hoàn chỉnh như bản vẽ -Tháo chi tiết -Đo kiểm tra chi tiết bằng thước cặp |  | Chi tiết gia công hoàn chỉnh |

III/ Các dạng sai hỏng, nguyên nhân, biện pháp khắc phục

| Dạng sai hỏng | Nguyên nhân | Khắc phục |
| --- | --- | --- |
| -Sai kích thước phương Z | Thao tác rà chuẩn chưa chính xác, dao chạm sâu hoặc chưa chạm bề mặt chi tiết | Thao tác rà chính xác. Dao vừa chạm mặt trên của chi tiết |
| - Vị trí chi tiết sai | Chuẩn thảo chương chưa trùng chuẩn chi tiết | Xác định chuẩn chi tiết chính xác |

PHIẾU HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH

Bài 07.  GIA CÔNG CHI TIẾT TRÊN MÁY PHAY CNC

I/ Mục tiêu

- Về kiến thức:

+ Trình bày được trình tự các bước thực hiện gia công trên máy phay CNC

- Về kỹ năng:

+ Phay được chi tiết đạt các yêu cầu và đúng thời gian qui định

- Về thái độ:

+ Cẩn thận, chính xác, chủ động trong học tập

+ Nghiêm túc, đảm bảo an tòan cho người và máy trong khi thực hành

I/ Dụng cụ thiết bị:

+ Máy phay CNC EMCO M55

+ Dao phay ngón endmill 10 mm

+ Phôi mica kích thước 80x40x20

+ Dụng cụ mở ê tô

+ Búa cao su

+ Thước cặp 1/50

+ Bản vẽ chi tiết

+ Chương trình gia công theo bản vẽ

III/ TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

| STT | CÁC BƯỚC THỰC HIỆN | TRÌNH TỰ THỰC HIỆN | TIÊU CHÍ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bước 1: Cài đặt chuẩn chi tiết trùng với chuẩn thảo chương | a/ Cài đặt phương Z + Mở trục chính quay:....................................................................................... ................................................................................................ + Chế độ ................................................................................... + Di chuyển dao chạm mặt trên của phôi theo phương .-------------------------------------------------------------------------- + Cài đặt gốc 0 của chi tiết tiết theo phương ------------------------------------------------------------------ ......................................................................................... | -Trục chính quay cùng chiều kim đồng hồ - Dao chạm mặt trên của chi tiết theo phương Z. - Màn hình hiển thị Z0 |
|  |  | b/ Cài đặt phương X: + Di chuyển dao chạm cạnh chi tiết theo phương ............ + Gán giá trị 0 tạm thời theo phương ............................... + Di chuyển dao lên theo phương..................................... + Di chuyển tâm dao đến chuẩn thảo chương theo ......... (Hoặc khi dao chạm cạnh chi tiết theo phương ............... tính toán giá trị dao hiện hành với bán kính dao + Cài đặt gốc 0 của chi tiết theo phương........................... ........................................................................................... | Dao chạm mặt cạnh của chi tiết theo phương X - Màn hình hiển thị X0 (hoặc X = - 5) |
|  |  | c/ Cài đặt phương Y: + Di chuyển dao chạm cạnh chi tiết theo phương ............ + Gán giá trị 0 tạm thời theo phương ............................... + Di chuyển dao lên theo phương..................................... + Di chuyển tâm dao đến chuẩn thảo chương theo ......... (Hoặc khi dao chạm cạnh chi tiết theo phương ............... tính toán giá trị dao hiện hành với bán kính dao + Cài đặt gốc 0 của chi tiết theo phương........................... ........................................................................................... | Dao vừa chạm mặt cạnh của chi tiết theo phương Y - Màn hình hiển thị Y0 (hoặc Y = - 5) |
|  |  | d/ Kiểm tra chuẩn: - Chế độ .......................................................................... Nhập 1 đọan chương trình gọi dao về gốc X0 Y0 Z0 .......................................................................................... ......................................................................................... - Nhấn nút ............................................................. |  |
| 2 | Bước 2: Nhập chương trình gia công vào máy CNC. | Nhập trực tiếp vào máy CNC hoặc copy từ USB... |  |
| 3 | Bước 3: Tiến hành gia công chi tiết | Gia công chi tiểt + Chế độ ........................................................................... + Nút ......................................................................... |  |
| 4 | Bước 4: kiểm tra- Tháo sản phẩm | - Quan sát xem chi tiết đã cắt hoàn chỉnh chưa - Tháo chi tiết Dùng thước cặp đo kiểm |  |

IV- CÁC DẠNG SAI HỎNG, NGUYÊN NHÂN, BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC

| Dạng sai hỏng | Nguyên nhân | Khắc phục |
| --- | --- | --- |
| ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. | ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... | ............................................................. ............................................................. ............................................................. ............................................................. ............................................................. .......................................................................................................................... ............................................................. ............................................................. ............................................................. ............................................................. ............................................................. |