# GIẢI PHÁP QUI HOẠCH MẠNG GIAI ĐOẠN 1 CHO TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG

Quy hoạch lại lớp mạng lớp B range IP từ 172.18.XX Tránh những hiện tượng đụng IP default của các router bên ngoài hay dùng lớp mạng C

Thay mới switch Cisco tăng performance của hệ thống, switch của Cisco hỗ trợ

monitor trên từng port. Xem chi tiết băng thông của hệ thống

Mô hình hiện tại của trường

ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP:

Thực trạng: Khi nhân viên cắm thêm router phát wifi vào thì bị tạo vòng lặp treo hoàn toàn hệ thống. Với hệ thống hiện tại của trường khi bị treo tất cả các phòng ban không thể làm việc được. Với mô hình kết nối hệ thống mạng hiện tại rất khó cho quá trình tìm nguyên nhân, khoanh vùng  phòng ban đang có thiết bị mới cắm vào. Hệ thống cũ chưa được quy hoạch hợp lý so với quy mô và tốc độ phát triển của trường. Có thể bị quá tải trong tương lai gần.

Trường trong quá trình xây dựng và đổi mới nên chưa có chủ trương quy hoạch mới lại hệ thống theo một cách hợp lý và phù hợp với quy mô của trường. Hiện tại cần khắc phục hiện tượng có thiết bị mới cắm vào bị treo hệ thống, xác định nhanh nhất nguyên nhân gây ra bị treo, khoanh vùng phòng ban nào là nơi gây ra hiện tượng treo toàn hệ thống, tận dụng lại những thiết bị cơ sở có sẵn để vận hành chưa thay mới hoặc quy hoạch lại.

Giải pháp hiện tại: Tiến hành quy hoạch lại range địa chỉ IP của hệ thống từ lớp C sang lớp B hoặc lớp A. Tránh hiện tượng có thể trùng IP với các

thiết bị wifi vô tình được cắm vào trùng địa chỉ IP. Phân range IP nào dùng cho IP tĩnh, range IP nào dùng để cấp IP động trên Router Draytek. Thay switch Voltek Men 5410 bằng switch SG300-28 nhằm mục đích tăng hiệu năng hoạt động của hệ thống, giúp giám sát hệ thống tốt hơn. Tiến hành điều tra vẽ lại sơ đồ mạng kêt nối với các phòng ban qua thứ tự những port nào để thuận tiện cho quá trình vận hành và xử lý sự cố sau này. Song song với việc vẽ sơ đồ kết nối chúng ta sẽ dùng thêm chương trình tích hợp monitor port đặt ngưỡng băng thông trên từng port, ghi lại log băng thông trên từng port giúp người quản trị biết được port nào thuộc phạm vi của phòng ban nào gây ra hiện tượng treo toàn hệ  thống.