THIẾT KẾ HỘP TỐC ĐỘ DÙNG CƠ CẤU BÁNH RĂNG DI TRƯỢT

Xác định các thông số động học cơ bản

Số cấp vận tốc trục chính Z = 21

Số vòng quay nhỏ nhất của trục chính: nmin = 4 vòng/phút

Công bội của chuỗi số vòng quay : φ = 1,41

Động cơ có công suất N = 5 KW; số vòng quay nđc = 2940 vòng/phút

Số cấp tốc độ trục chính.

Theo bảng 1-3 bảng số vòng quay tiêu chuẩn sách thiết kế máy cắt kim loại ta có số vòng quay của trục chính như sau:

n1 = 4 vòng/phút

n2 = 5,6 vòng/phút

n3 = 8 vòng/phút

n4 = 11,2 vòng/phút

n5 = 16 vòng/phút

n6 = 22,4 vòng/phút

n7 = 31,5 vòng/phút

n8 = 45 vòng/phút

n9 = 63 vòng/phút

n10 = 90 vòng/phút

n11 = 125 vòng/phút

n12 = 180 vòng/phút

n13 = 250 vòng/phút

n14 = 355 vòng/phút

n15 = 500 vòng/phút

n16 = 710 vòng/phút

n17 = 1000 vòng/phút

n18 = 1410 vòng/phút

n19 = 2000 vòng/phút

n20 = 2800 vòng/phút

n21 = 4000 vòng/phút

Chọn phương án không gian:

Z = 3 (1.3 + 1.1.2.2) = 21

Số cấp tốc độ nhanh: Z.Z0 = 3      1       3      = 9 cấp

- (0)    (3)

Số cấp tốc độ chậm: Z.Z0’’ = 3      1       1       2        2  = 12 cấp

(1)    (0)     (0)     (3)     (6)

Kiểm tra Ri =   =    = 1,266  = 7,85 < [Ri] Đạt.

Lưới kết cấu: