Bài tập 21

Cho hai máy phát công nghiệp ba pha có thông số kỹ thuật sau:

- Máy phát điện 1

Công suất liên tục: 25 KVA

Điện áp: 230 V/ 400 V

Tần số: 50 Hz

Số cực: 4

Hệ số công suất: Cos = 0,8

Kiểu nối dây: 3 pha, 4 dây

- Máy phát điện 2

Công suất liên tục: 25 KVA

Điện áp: 254 V/ 440 V

Tần số: 60 Hz

Số cực: 4

Hệ số công suất: Cos = 0,8

Kiểu nối dây: 3 pha, 4 dây

Máy phát điện nào có tốc độ vòng quay động cơ sơ cấp lớn?

Giải

Máy phát điện hai có tốc độ vòng quay động cơ sớ cấp lớn

n1=60 ×fp= 60 ×602=1800 vòng/phút

Chọn câu trả lời

- Máy phát điện 1	b. Máy phát điện 2