Bài tập 24

Để hòa hai máy phát điện xoay chiều đồng bộ ba pha làm việc song song với nhau cần điều kiện nào sau đây:

Giải

Hai máy phát điện đồng bộ ba pha làm vbiệc song song với nhau cầu thỏa 4 điều kiện sau:

Điện áp của máy phát điện 1 bằng điện áp của máy phát điện 2 (VP1 = VP2)

Tần số máy phát điện 1 bằng tần số máy phát điện 2 (fp1 = fp2)

Điện áp pha máy của máy phát điện 1 trùng pha với điện áp pha máy phát 2

Máy phát điện 1 và máy phát điện 2 cùng thứ tự pha

Chọn câu trả lời

- Điện áp của máy phát điện 1 bằng điện áp của máy phát điện 2 (VP1 = VP2); tần số máy phát điện 1 bằng tần số máy phát điện 2 (fp1 = fp2)

- Điện áp pha máy của máy phát điện 1 trùng pha với điện áp pha máy phát 2; máy phát điện 1 và máy phát điện 2 cùng thứ tự pha

- Tần số máy phát điện 1 bằng tần số máy phát điện 2 (fp1 = fp2); điện áp pha máy của máy phát điện 1 trùng pha với điện áp pha máy phát 2; máy phát điện 1 và máy phát điện 2 cùng thứ tự pha

- Câu a và câu b