Bài tập 1

Cho máy phát điện công nghiệp ba pha có thông số kỹ thuật sau:

Tổ máy phát – Đầu phát

Công suất liên tục 250 KVA; công suất dự phòng 275 KVA

Điện áp  230 V/ 400 V; tần số 50 Hz; hệ số công suất cos = 0,8

Kiểu nối dây: 3 pha, 4 dây; cấp cách điện H; cấp bảo vệ IP 23

Cổng kết nối ATS; loại không có chổi than

Điều chỉnh điện áp: tự động AVR – AS440; ắc quy 240 Ah

Động cơ Diesel

Công suất duy trì (KW/1500tr/mn) 220 KW; tốc độ quay 1500 V/ph

Điều chỉnh tốc độ: điện; khởi động: đề điện

Hãy tính dòng điện định mức Iđm

Giải

Dòng điện định mức của máy phát điện ba pha

Sđm= 3× Vđm × Iđm

Iđm=Sđm  3×Vđm = 2503×0,4=306,8 A

Chọn câu trả lời

- 305,9	b. 306,8	c. 307,2	d. 308,5