Bài tập 13

Cho máy phát điện công nghiệp ba pha đang hoạt động, đo dòng điện định mức phần ứng Ipha đm = 60 A, điện áp pha hiệu dụng cấp đến tải Vpha = 236 V, tần số f = 50, số cực 2p = 4, bộ dây quấn stator đấu Y. Tính công suất tác dụng cấp đến tải, biết hệ số công suất tải bằng 0,8 trễ

Giải

Công suất cấp đến tải

P2=3× Vpha× Ipha×cos=3 ×236 ×60 ×0,8=33.984 W

Vậy công suất cấp đến tải P2 = 33.984 W

Chọn câu trả lời

- 33.982	b. 33.984	c. 33.986	d. 33.988