Bài tập 16

Cho máy phát điện đồng bộ ba pha có công suất 150 KVA, điện áp dây 220 V, dây quấn stator đấu Y. Cho điện kháng đồng bộ là 0,12 [ /pha] và điện trở dây quấn phần ứng là 0,02 [/pha]. Tính sức điện động pha với tải định mức, hệ số công suất tải là 0,8 (trễ)

Giải

Dòng điện định mức

Iđm=Sđm  3× Vđm= 150.0003 ×220 =393,64 A

Điện áp pha định mức

Vpha đm= Vđm3= 2203=127,01 V

Các dữ liệu Rpha = 0,02 ; Xs = 0,12 ; cos = 0,8; sin = 0,6

Epha= (Vpha ×cos + Rpha×Ipha )2+( Vpha ×sin +Xs×Ipha )2

Epha= (127,01×0,8 +0,02×393,64)2+( 127,01 ×0,6+0,12×393,64)2=164,99 V

Vậy Epha = 164,99 V

Chọn câu trả lời

- 164,93 	b. 164,95	c. 164,99 	d. 164,82