Bài tập 19

Cho máy phát điện đồng bộ ba pha có công suất 250 KVA, điện áp dây 400 V, dây quấn stator đấu Y. Cho điện kháng đồng bộ là 0,08 [ /pha] và điện trở dây quấn phần ứng là 0,011 [/pha]. Tính sức điện động pha với tải định mức, hệ số công suất tải là 0,8(trễ)

Giải

Dòng điện định mức

Iđm=Sđm  3× Vđm= 250.0003 ×400 =360,84 A

Điện áp pha định mức

Vpha đm= Vđm3= 4003=230,94 V

Các dữ liệu Rpha = 0,011 ; Xs = 0,08 ; cos = 0,8; sin = 0,6

Epha= (Vpha ×cos + Rpha×Ipha )2+( Vpha ×sin +Xs×Ipha )2

Epha= (230,94×0,8 +0,011×360,84)2+( 230,94 ×0,6+0,08×230,94)2=245,51 V

Vậy Epha = 245,51 V

Chọn câu trả lời

- 245,57 	b. 245,51	c. 245,53 	d. 245,55