Bài tập 6

Cho máy phát điện công nghiệp ba pha có thông số kỹ thuật sau:

Tổ máy phát – Đầu phát

Công suất liên tục 1000 KVA; công suất dự phòng 1100 KVA

Điện áp 230 V/ 400 V; tần số 50 Hz; kiểu đấu dây: 3 pha, 4 dây

Cấp cách điện H; cấp bảo vệ IP 23; cổng kết nối ATS; ắc quy 240 Ah

Loại không có chổi than; điều chỉnh điện áp: tự động AVR

Động cơ Diesel

Công suất duy trì (KW/1500tr/mn) 890 KW; tốc độ quay 1500 V/ph

Điều chỉnh tốc độ: điện tử; khởi động: đề điện

Tính dòng điện định mức Iđm của máy phát điện

Giải

Tính dòng điện định mức của máy phát

Sđm= 3×Vm × Iđm

Iđm= Sđm3 ×Vđm= 10003 × 0,4=1443,37 A

Chọn câu trả lời

- 1443,91	b. 1443,84	c. 1443,56	d. 1443,37