Bài tập 7

Cho máy phát điện công nghiệp ba pha có thông số kỹ thuật sau:

Tổ máy phát – Đầu phát

Công suất dự phòng 1375 KVA; điện áp 220 V/ 380 V

Dòng điện 1932 A; tần số 50 Hz; kiểu nối dây: 3 pha, 4 dây

Cấp cách điện H; cấp bảo vệ IP 23; cổng kết nối ATS; ắc quy 240 Ah

Loại không có chổi than; điều chỉnh điện áp: tự động AVR

Động cơ Diesel

Công suất liên tục (KW/1500tr/mn) 1110 KW; tốc độ quay 1500 V/ph

Điều chỉnh tốc độ: điện tử; khởi động: đề điện

Tính công biểu kiến định mức của máy phát Sđm (công suất biểu kiến liên tục)

Giải

Tính công suất biểu kiến định mức của máy phát (công suất biểu kiến liên tục)

Sđm= 3×Vđm × Iđm

Sđm= 3  ×380 ×1932= 1271,6 KVA

Chọn câu trả lời

- 1271,5	b. 1271,6	c. 1271,7	d. 1271,8