Bài tập 9

Cho máy phát điện công nghiệp ba pha có thông số kỹ thuật sau:

Tổ máy phát – Đầu phát

Công suất liên tục 182 KVA; công suất dự phòng 200 KVA

Điện áp 230 V/ 400 V; dòng điện 262,7 A; hệ số công suất cos = 0,8

Kiểu nối dây: 3 pha, 4 dây; cấp cách điện H; cấp bảo vệ IP 23

Cổng kết nối ATS; loại không có chổi than

Điều chỉnh điện áp: tự động AVR; ắc quy 160 Ah

Động cơ Diesel

Công suất liên tục (KW/1500tr/mn) 163 KW; tốc độ quay 1500 V/ph

Điều chỉnh tốc độ: điện tử; khởi động: đề điện

Máy phát điện đang hoạt động với tải định mức, đo tần số f = 49 Hz. Hãy tính tốc độ của động cơ Diesel

Giải

Tính tốc độ của động cơ Diesel

f= p ×n160

n1=60 ×fp= 60 ×492=1470 vòng/phút

Chọn câu trả lời

- 1470	b. 1460	c. 1480	d. 1450