Bài tập 11

Cho máy phát điện đồng bộ ba pha có số cực 2p = 6, dây quấn phần ứng đấu Y được thử nghiệm và có kết quả sau:

Thử không tải: Ikt = 50 A; Edây = 4000 V; f = 50 Hz

Thử ngắn mạch: Ikt = 50 A, In = 300 A

Bỏ qua điện trở dây quấn và tổn hao thép, giả sử đặc tuyến không tải tuyến tính. Hãy tính điện kháng đồng bộ Xs tại tần số 50 Hz

Giải

Sức điện động Epha tại dòng kích thích Ikt = 50 A

Epha= Edây3=40003=2309,4 V

Do bỏ qua điện trở dây quấn nên Zs = Xs

Điện kháng đồng bộ Xs một pha tại tần số 50 Hz

Zs≈Xs= EphaIn= 2309,4300=7,698

Vậy Xs = 7,698

Chọn câu trả lời

- 7,692	b. 7,694	c. 7,698	d. 7,696