Bài tập 1

Cho máy phát điện công nghiệp ba pha đang hoạt động đo dòng điện định mức phần ứng Ipha đm = 60 A, điện áp pha hiệu dụng cấp đến tải Vpha = 236 V, tần số f = 50, số cực 2p = 4, bộ dây quấn stator đấu Y. Tính momen cấp bởi động cơ sơ cấp lúc đầy tải, hệ số công suất tải bằng 0,8 trễ; biết tổn hao ma sát và quạt gió 1,5 KW, tổn hao thép 1 KW.

Giải

Công suất cấp đến tải

P2=3× Vpha× Ipha×cos=3 ×236 ×60 ×0,8=33.984 W

Công suất cơ cung cấp bởi động cơ sơ cấp

P1= P2+ Pmq+ Pthép=33.984+1500+1000=36.484 W

Tốc độ động cơ sơ cấp

n1= 60 ×fp= 60 ×502=1500 vòng/phút

Momen của đông cơ sơ cấp

M1=9,55 × P1n1=9,55 × 364841500=232,28 N.m

Vậy momen của động cơ sơ cấp M1 = 232,28 N.m

Chọn câu trả lời

- 232,15	b. 232,28	c. 232,47	d. 232,56