Bài tập 4

Cho máy phát điện đồng bộ ba pha có công suất 100 KVA, điện áp dây 400 V, dây quấn stator đấu Y được thử nghiệm và có kết quả sau:

Thử không tải: Ikt = 12,5 A; Edây = 160 V

Thử ngắn mạch: Ikt = 12,5 A, In = Iđm

Điện trở xoay chiều đo giữa hai đầu ra 0,9

Tính phần trăm độ thay đổi điện áp khi máy phát điện áp định mức và công suất định mức cho tải có hệ số công suất 0,8 (trễ)

Giải

Sức điện động Epha tại dòng kích thích Ikt = 12,5 A

Epha= Edây3=1603=92,37 V

Dòng điện định mức của máy phát

Iđm = Sđm 3× Vđm=100.000  3× 400=144, 33 A

Tổng trở đồng bộ của mỗi pha

Zs= EphaIn= 92,37144,33=0,639

Điện trở một pha

Rpha= RAB2= 0,92=0,45

Thành phần điện kháng đồng bộ Xs của mỗi pha

Xs= Zs2- Rpha2= 0,6392- 0,452=0,507

Điện áp pha định mức cấp đến tải

Vpha đm= Vdây đm3= 4003=230,94 V

Hệ số công suất tải cos = 0,8 vậy sin = 0,6

Sức điện động pha khi máy phát mang tải định mức, có hệ số cos = 0,8

Epha= (Vpha ×cos + Rpha×Ipha )2+( Vpha ×sin + Xs×Ipha )2

Epha=(230,94 ×0,8+0,45×144,33)2+(230,94 ×0,6+0,507×144,33)2=327,37 V

Vậy Epha = 327,37 V

Độ thay đổi điện áp

V%=Epha-Vpha đmVpha đm×100= 327,37-230, 94230,94 ×100=41,75 %

Chọn câu trả lời

- 41,75%	b. 41,71%	c. 41,73%	d. 41,77%