| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  II   		NĂM HỌC:  2019 – 2020

Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG

Học phần: CƠ KỸ THUẬT (60 tiết)

Lớp:  19C3-CCK1        Ngày thi:  ____ / ____ / 20

Đề số 03

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

(Thí sinh được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (2,5 điểm)

Một trục AB lắp 2 bánh răng 1 và 2, được đặt trên 2 ổ trụ tại A và B, chịu các lực tác dụng như hình vẽ. Biết: Ft1 = 6 kN, Fr1 = 4 kN, Fa1 = 3 kN, r1 = 0,1 m và Ft2 = 10 kN, Fr2 = 7 kN, Fa2 = 3 kN, r2 = 0,06 m. Xác định phản lực tại các ổ trụ A và B. Biết khoảng cách lực như hình vẽ.

Câu 2: (2 điểm)

Một vô lăng từ trạng thái đứng yên rồi quay nhanh dần đều, sau 1 phút nó quay được 900 vòng. Xác định gia tốc góc, tốc độ quay và số vòng quay của trục ứng với thời điểm trục quay được 40 giây.

Câu 3: (2 điểm)

Trục AB có đường kính không đổi d, chịu tác dụng của các mômen xoắn ngoại lực: m1 = 800 Nm, m2 = 500 Nm, m3 = 2000 Nm, m4 = 700 Nm.

| - Vẽ biểu đồ nội lực. (1,5đ) - Xác định đường kính d của trục theo điều kiện bền. (0,5đ) Biết: G = 8.1010 N/m2 , [] = 60.1010 N/m2. |  |
| --- | --- |

Câu 4: (3,5 điểm)

| Cho dầm AB có mặt cắt ngang là hình tròn có đường kính d = 3 cm, chịu các lực tác dụng: P1 = 600 N, P2 = 1000 N, m = 400 Nm. a. Vẽ biểu đồ nội lực. (3đ) b. Kiểm tra độ bền của thanh. Biết [] = 100. 106 N/m2 (0,5đ) |  |
| --- | --- |

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN		        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH |  |

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  II  		NĂM HỌC:  2019 – 2020

Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG

Học phần: CƠ KỸ THUẬT (60 tiết)

Lớp:  19C3-CCK1        Ngày thi:  ____ / ____ / 20

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 03

(Thí sinh được sử dụng tài liệu)

| Câu | Ý | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 2,5 |
|  |  | Rx = XA + XB - 6 + 10 = 0 Ry = ZA + ZB + 4 – 7 = 0 Mx = 1. ZB + 4. 0,2 – 7. 0,8 + 3. 0,1 + 3. 0,06 = 0 My= -1. XB + 6. 0,2 - 10. 0,8 = 0 XA = 2,8 kN ZA = -1,325 kN ZB = 4,32 kN XB = -6,8 kN | 0.5 0.25 0.5 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 |
| 2 |  |  | 2,0 |
|  |  | ωo = πno30 = 0 rad/s φ = 2Πn = 1800π rad φ = φo + ωo t + 0,5 ε t2 1800π = 0,5. ε. 602 ε = π rad/s2 ω40 = ωo + ε t = (π. 40) = 40π rad/s n40 = (30. ω40)/π = 1200 vòng/phút φ40 = φo + ωo t + 0,5 ε t2 = 0,5. π. 402 = 800π rad φ40 = 2πN40 => N40 = 800π/2π = 400 vòng | 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5 0.5 0.5 0,25 0.25 |
| 3 |  |  | 2,0 |
|  | a | (Xét cắt các đoạn từ A qua B) Mz1 =- m1 = -800 Nm Mz2 = -m1 – m2 = -1300 Nm Mz3 = m1 – m2 + m3 = 700 Nm Biểu đồ: Mỗi đoạn vẽ đúng được 0,25đ | 0.25 0.25 0.25 0.75 |
|  | b | Tính d: Theo điều kiện bền: d ≥ 3¦Mzmax¦0,2.[τ] = 313000,2.60.106 = 0,05 m | 0.5 |
| 4 | a b | D C Ry = RA + RB + 600 – 1000 = 0 MA = 600.0,3 – 1000. 0,7+ 1.YB + 400 = 0 YA = 280 N YB = 120 N - Tìm Qy + QyAC = YA = 280 N + QyCD = YA + P1= 880 N + QyDB = YA + P1 - P2 = -120 N Biểu đồ: Vẽ đúng biểu đồ mỗi đoạn được 0,125đ - Tìm Mx AC: MxA = 0 MxC = YA . 0,3 = 84 Nm CD: MxC = YA . 0,3 = 84 Nm MxD = YA . 0,7 + P1 . 0,4 = 436 Nm DB: MxD = YA . 0,7 + P1 . 0,4 - m = 36 Nm MxB = 0 Biểu đồ: Vẽ đúng biểu đồ mỗi đoạn được 0,25đ Kiểm tra độ bền: σmax = ¦Mxmax¦0,1. d3 = 4360,1. 0,043 = 68,1. 106 N/m2 < [σ] Vậy thanh bền. | 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.375 0.125 0.125 0.25 0.25 0.125 0.125 0.75 0.25 0.25 |

NỘI DUNG

_______Hết_______

TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký và ghi rõ họ tên)	            				                 (Ký và ghi rõ họ tên)

Vũ Quang Khải				                 	    Dương Thị Hồng