| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNGLÝ TỰ TRỌNG; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ: II		NĂM HỌC:  2019 – 2020

Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG (C1)

Học phần: MẠCH ĐIỆN

Lớp:  19C1- Ngày thi:  ____ / ____ / 2020

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 02

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (3.0điểm)Cho tải 1 pha tiêu thụ công suất tác dụng P = 15KW, hệ số công suất cosφ = 0,6. Biết nguồn cung cấp đến tải có áp hiệu dụng V = 220V, tần số f = 50Hz. Tính giá trị điện dung C đấu song song với tải để nâng hệ số công suất đến giá trị cosφ’ = 0,9 trong trường hợp cosφ’ sớm?

Câu 2:(3.0điểm) Cho một mạch điện ba pha, nguồn điện nối hình sao, tải nối hình tam giác như hình 1

Hình 1

Điện áp pha của nguồn là 220V, tổng trở pha tải Z= 8+6j (Ω). Tính:

- Điện áp pha, dòng điện pha, dòng điện dây của tải.

- Công suất tác dụng, công suất phản kháng, công suất biểu kiến trên tải ba pha.

Câu 3: (3.0 điểm) Cho mạch điện như hình 2

Hình 2

Biết R1 = 5Ω, R2 = 15Ω, R3 = 10Ω, R5 = 20Ω, E1= 40V, J4 = 1A. Tính các dòng điện I1, I2, I3, I5 trong mạch điện trên?

Câu 4: (1.0 điểm) Áp dụng định luật Kirchhoff 1 để viết phương trình cho mạch điện sau?

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA		TRƯỞNG BỘ MÔN		GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

Tạ Minh Cường			Võ Cường			Vũ Hạnh Chiêu

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNGLÝ TỰ TRỌNG; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ: II		NĂM HỌC:  2019 – 2020

Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG (C1)

Học phần: MẠCH ĐIỆN

Lớp:  19C1-Ngày thi:  ____ / ____ / 20

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 02

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

NỘI DUNG

| Câu | Ý | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 3.0 |
|  |  | Trường hợp sau khi bù tải tổng có tính cảm ( cosφ’ sớm) QC = P.(tgφ + tgφ’) tgφ = sinφcosφ= 1-cos2φ cosφ= 1- 0,620,6=1,33 tgφ’ = sinφ'cosφ'= 1-cos2φ'cosφ'= 1- 0,920,9=0,48 QC = 15000.(1,33 + 0,48) = 27150VAR QC = V2XC=V2.C.ω C = QC2.π.f.V2= 271502.π.50.2202= 1785μF | 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 |
| 2 |  |  | 3.0 |
|  |  | Nguồn nối hình sao: Vd = 3Vp = 2203 = 380 (V) Tải nối hình tam giác Vp = Vd = 380 (V) Dòng điện pha của tải: Ip=VpR2+X2= 38082+62=38 (A) Tải nối hình tam giác: Id = 3Ip = 383 (A) Công suất tác dụng ba pha: P3pha = 3R2Ip2= 3.8.382 = 34656 (W) Công suất phản kháng ba pha: Q3pha = 3X2Ip2= 3.6.382 = 25992 (VAR) Công suất biểu kiến ba pha: S3pha = 3.Vp.Ip = 3.380.38 = 43320 (VA) | 0.25 0.25 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 |

| 3 |  |  | 3.0 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R1.Ia + R2.(Ia - Ib) = E1 → (R1 + R2).Ia – R2.Ib = E1 (1) R3.Ib + R5.(Ib + J4) – R2.(Ia - Ib) = 0 → -R2.Ia + (R2 + R3 +R5).Ib = -R5.J4 (2) (1): 20.Ia – 15.Ib = 40 (2) -15.Ia + 45.Ib = -20 Từ (1) và (2) ta có Ia = 2.22 Ib = 0.29 Vậy I1 = Ia = 2.22A I2 = Ia – Ib = 1.93A I3 = Ib = 0.29A I5 = Ib + J4 = 1.29A | 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 |
| 4 |  |  | 1.0 |
|  |  | -i1 + i2 +i3 – i4 = 0 | 1.0 |

TRƯỞNG BỘ MÔN					              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

Võ Cường						Vũ Hạnh Chiêu